Design Code

`timescale 1ns/1ps

module i2c_master(

input clk,

input rst,

input start,

input ack,

input [7:0] data,

output reg scl,

output reg sda,

output reg done

);

reg [2:0] state;

reg [2:0] bit_count;

reg [7:0] shift_reg;

parameter IDLE = 3'd0,

START = 3'd1,

SEND = 3'd2,

ACK = 3'd3,

STOP = 3'd4,

DONE = 3'd5;

always @(posedge clk or posedge rst)

begin

if(rst)

begin

state <= IDLE;

scl <= 1'b1;

sda <= 1'b1;

done <= 1'b0;

bit_count <= 3'd7;

end

else

begin

case(state)

IDLE:

begin

scl <= 1'b1;

sda <= 1'b1;

done <= 1'b0;

if(start)

begin

shift_reg <= data;

bit_count <= 3'd7;

state <= START;

end

end

START:

begin

// SDA HIGH to LOW while SCL HIGH

scl <= 1'b1;

sda <= 1'b0;

state <= SEND;

end

SEND:

begin

scl <= 1'b0;

sda <= shift_reg[bit_count];

state <= ACK;

end

ACK:

begin

scl <= 1'b1;

sda <= 1'b1;

if(bit_count == 0)

begin

state <= STOP;

end

else

begin

bit_count <= bit_count - 1;

state <= SEND;

end

end

STOP:

begin

// SDA LOW to HIGH while SCL HIGH

scl <= 1'b1;

sda <= 1'b1;

state <= DONE;

end

DONE:

begin

done <= 1'b1;

state <= IDLE;

end

default:

state <= IDLE;

endcase

end

end

endmodule